Решите две задачи:

а) Предприятие выпускает продукцию различных наименований. Каждое изделие может окрашиваться в один из 16 цветов. Код готового изделия представляет собой последовательность нулей и единиц, состоящую из кода наименования изделия и из кода цвета, в который это изделие выкрашено. Определить длину кода готового изделия, если предприятие выпускает 300 различных наименований продукции.

б) Предприятие выпускает продукцию различных наименований. Каждое изделие может окрашиваться в один из 16 цветов. Код готового изделия представляет собой последовательность нулей и единиц, состоящую из кода наименования изделия и из кода цвета, в который это изделие выкрашено. Определить максимальное количество различных возможных наименований изделий, если 150 выписанных подряд кодов готовых изделий занимают 243,75 байт.

Далее представлена в теории модель возможной учебной вычислительной машины, т.е. описана некоторая предметная область. Затем следуют задачи из этой предметной области. Решите некоторые из них (2 - 3 задачи по 1 - 2 п. в каждой) на свое усмотрение.

Краткая информация об архитектуре ЭВМ (на учебных моделях ЭВМ) в задачах на двоичное кодирование информации.

Архитектура ЭВМ — описание устройства и функционирования ЭВМ без подробностей технической реализации. В понятие архитектуры входит: описание состава основных функциональных узлов и их информационного взаимодействия; описание способов представления информации в компьютере; описание структуры процессора и языка машинных команд.

Машина Неймана — архитектура ЭВМ, предложенная американским ученым Джоном фон Нейманом в 1946 году. Основные принципы включают:

- состав устройств однопроцессорной ЭВМ;

- использование двоичной системы счисления в машинной арифметике;

- адресуемость памяти ЭВМ;

- хранение данных и программ в общей памяти ЭВМ (оперативная память);

- состав системы команд процессора.

Принципы архитектуры Неймана во многом сохраняются в современных ЭВМ.

В следующем материале, исключительно в учебных целях, речь идет о теоретически возможной структуре команд процессора.

Машинная программа —последовательность машинных команд.

Принцип хранимой программы (принцип Неймана): во время исполнения программа хранится в оперативной памяти вместе с данными.  Каждая команда программы занимает ячейку памяти и имеет свой адрес (адрес ячейки).

Формат команды. Допустим, что для всякого процессора машинная команда имеет стандартный формат и строго фиксированную длину. Команда состоит из кода операции и адресной части. Код операции определяет действие, которое должен выполнить процессор; адресная часть содержит адреса величин, хранящихся в оперативной памяти, над которыми должна быть произведена эта операция.

КОМАНДА

| Код операции | Адреса величин |
| --- | --- |

В зависимости от структуры адресной части команды, процессоры делятся на трехадресные, двухадресные, одноадресные и безадресные (стековые). На следующем рисунке показан формат трехадресной команды.

КОМАНДА

| Код операции | Адрес первого аргумента | Адрес второго аргумента | Адрес результата |
| --- | --- | --- | --- |

Длина команды. Длина кода операции зависит от числа операций, входящих в систему команд компьютера. Так код операции длиной в 4 бита позволяет хранить коды до 16 (24) различных команд (с двоичными кодами от 0000 до  1111).

Таким образом, длина кода операции в битах (т.е. в двоичных разрядах) может быть вычислена как округленный в большую сторону до целого LOG2(x), где x- количество операций, входящих в систему команд процессора.

В трех- (двух-) адресной машине длины полей всех адресов одинаковы, поэтому общую длину команды (в битах) можно определить по формуле:

d = k + n х а,

где к — длина поля кода операций, n — количество адресов в адресной части (n = 1, 2, 3), а — длина поля адресной части (в битах). Очевидно, в этом случае размеры адресуемого пространства, а точнее максимальное количество адресуемых ячеек оперативной памяти определяются формулой: 2а.

Задачи смотри на следующей странице.

№1 Какова оптимальная длина поля кода операций (в битах) для компьютера, система машинных команд которого состоит из: 1) 10 команд; 2) 20 команд; 3) 40 команд; 4) 80 команд?

№2 Какое максимальное количество машинных команд может содержать система команд компьютера, если длина поля кода операции в формате его машинных команд составляет: 1)3 бита;    2) 4 бита;   3) 6 бит;   4) 1 байт?

№ 3

Каков размер адресуемой памяти компьютера (в ячейках),

если длина адресного поля равна:

1)6 бит;   2) 1 байт; 3) 12 бит;   4) 2 байта?

№ 4

Какова длина адресного поля компьютера (в битах), если размер его адресуемой памяти составляет: 1) 8 ячеек;   2) 64 ячейки; 3) 256 ячеек; 4) 4096 ячеек?

№ 5

Какова длина машинной команды компьютера (в битах), если длина поля кода операций 4 бита и

- длина адресной части 6 бит, процессор — двухадресный;

- длина адресной части 1 байт, процессор — одноадресный;

- размер адресуемой памяти 256 ячеек, процессор — одноадресный;

- размер адресуемой памяти 16 ячеек, процессор — трехадреСНЫЙ?

№ 6 Какова длина машинной команды (в битах), если размер адресуемой памяти составляет 1024 ячейки и

- процессор — двухадресный, число машинных команд в системе команд не может превышать 50;

- длина поля кода операций 1 байт, процессор — трехадресный;

- длина поля кода операций 4 бита, процессор — одноадресный;

- процессор — одноадресный, число машинных команд в системе команд не может превышать 16?

№ 7 Длина машинной команды составляет 2 байта, размер поля кода операций — 4 бита, определить:

- размер адресуемой памяти, если процессор двухадресный;

- размер адресуемой памяти, если процессор трехадресный;

- количество адресов в команде, если размер адресуемой памяти 16 ячеек;

- количество адресов в команде, если длина адресного поля составляет 6 битов.

№8 Определить общий объем памяти компьютера (в байтах) при условии, что размер ячейки памяти равен длине команды и

- длина поля кода операций 4 бита, длина адресного поля 4 бита, процессор — трехадресный;

- длина поля кода операций 1 байт, длина адресного поля 1
байт, процессор — трехадресный;

- длина поля кода операций 4 бита, размер адресуемой памяти — 64 ячейки, процессор — двухадресный;

- длина поля кода операций 4 бита, длина адресного поля 4
бита, процессор — одноадресный.